# 自动控制理论AI+数智平台 - 学生使用指南

## 一、平台访问

平台地址: http://182.148.54.29:7860/

推荐浏览器: Chrome、Edge 或 Firefox 最新版本

## 二、平台功能简介

本平台是《自动控制理论》课程的配套学习工具，提供四大核心功能：

- 时域分析 - 分析系统的阶跃响应和脉冲响应

- 频域分析 - 绘制Bode图和Nyquist图，分析系统稳定性

- 根轨迹分析 - 观察增益变化对系统极点的影响

- AI智能问答 - 24小时在线的自动控制理论助教

## 三、详细使用教程

### 3.1 时域分析

#### 3.1.1 功能说明

输入系统的传递函数，查看系统的时域响应特性。

#### 3.1.2 使用步骤

- 点击顶部"时域分析"标签页

- 在左侧输入框中输入：

  - 分子系数：例如 1 或 1,2,3（用逗号分隔）

  - 分母系数：例如 1,6,11,6（从最高次项到常数项）

- 点击"显示传递函数"按钮查看数学公式

- 点击"开始分析"按钮生成响应曲线

#### 3.1.3 输出结果

- 左图：单位阶跃响应曲线

- 右图：单位脉冲响应曲线

- 性能指标：上升时间、峰值时间、超调量、调节时间等

#### 3.1.4 示例输入

分子系数: 1 分母系数: 1,2,1

这是一个典型的二阶系统：G(s)=1s2+2s+1G(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}G(s)=s2+2s+11​

### 3.2 频域分析

#### 3.2.1 功能说明

通过Bode图和Nyquist图分析系统的频率特性和稳定性。

#### 3.2.2 使用步骤

- 点击顶部"频域分析"标签页

- 输入传递函数的分子和分母系数（同时域分析）

- 拖动"对数增益 log₁₀(K)"滑块，调整系统增益

- 观察右侧的Bode图和Nyquist图实时变化

#### 3.2.3 输出结果

- Bode图：幅频特性和相频特性曲线

- Nyquist图：极坐标表示的频率响应

- 稳定裕度：增益裕度(GM)和相角裕度(PM)

- 稳定性评估：系统是否稳定的判断结果

#### 3.2.4 稳定性判断标准

- GM > 0 dB 且 PM > 0° → 系统稳定

- GM < 0 dB 或 PM < 0° → 系统不稳定

### 3.3 根轨迹分析

#### 3.3.1 功能说明

观察增益K从0到∞变化时，闭环极点在s平面上的移动轨迹。

#### 3.3.2 使用步骤

- 点击顶部"根轨迹"标签页

- 输入开环传递函数的分子和分母系数

- 拖动"对数增益 log₁₀(K)"滑块

- 观察极点位置的实时变化

#### 3.3.3 输出结果

- 根轨迹图：蓝色曲线表示极点运动轨迹

- 当前极点：红色×标记表示当前增益K下的闭环极点位置

- 极点坐标：实部和虚部的具体数值

#### 3.3.4 稳定性判断标准

- 极点在左半平面（实部 < 0）→ 稳定

- 极点在虚轴上（实部 = 0）→ 临界稳定

- 极点在右半平面（实部 > 0）→ 不稳定

### 3.4 AI智能问答

#### 3.4.1 功能说明

随时向AI助教提问自动控制理论相关的问题。

#### 3.4.2 使用步骤

- 点击顶部"智能问答"标签页

- 在底部输入框输入你的问题

- 点击"发送"按钮或按Enter键

- 等待AI助教回复（支持LaTeX公式显示）

#### 3.4.3 可提问的内容

- 概念解释："什么是传递函数？"

- 公式推导："如何计算二阶系统的超调量？"

- 例题讲解："如何用劳斯判据判断稳定性？"

- 知识点讨论："PID控制器的三个参数分别有什么作用？"

#### 3.4.4 示例问题

1. 什么是增益裕度和相角裕度？ 2. 如何从根轨迹图判断系统的稳定性？ 3. 解释一下Nyquist稳定判据 4. 二阶系统的阻尼比对响应有什么影响？

## 四、常用传递函数示例

### 4.1 一阶系统

分子: 1 分母: 1,1

传递函数：G(s)=1s+1G(s) = \frac{1}{s+1}G(s)=s+11​

### 4.2 二阶欠阻尼系统

分子: 1 分母: 1,2,1

传递函数：G(s)=1s2+2s+1G(s) = \frac{1}{s^2+2s+1}G(s)=s2+2s+11​

### 4.3 二阶无阻尼系统

分子: 4 分母: 1,0,4

传递函数：G(s)=4s2+4G(s) = \frac{4}{s^2+4}G(s)=s2+44​

### 4.4 三阶系统

分子: 1 分母: 1,6,11,6

传递函数：G(s)=1s3+6s2+11s+6G(s) = \frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}G(s)=s3+6s2+11s+61​

## 五、使用技巧与建议

### 5.1 推荐做法

- 先显示传递函数 - 确认输入正确再进行分析

- 对比不同参数 - 修改系数观察系统特性变化

- 结合AI问答 - 不理解的地方随时提问

- 多尝试示例 - 从简单系统开始，逐步深入

### 5.2 常见问题及解决方法

问题1：输入后没有反应

- 检查输入格式：系数之间用英文逗号分隔

- 确保分子和分母都已输入

问题2：图表显示异常

- 刷新页面重试

- 检查传递函数的阶数是否合理（分母阶数≥分子阶数）

问题3：AI回答不准确

- 尝试更具体地描述问题

- 问题中包含关键词和背景信息

问题4：在线人数显示说明

- 页面顶部显示当前有多少同学在线使用平台

- 每10秒自动更新

## 六、学习建议

### 6.1 时域分析练习方向

- 对比一阶和二阶系统的响应差异

- 观察阻尼比对超调量的影响

- 分析零点对系统响应的作用

### 6.2 频域分析练习方向

- 调整增益K，观察稳定裕度变化

- 找出系统临界稳定的增益值

- 理解Bode图和Nyquist图的关系

### 6.3 根轨迹分析练习方向

- 找出根轨迹的分离点

- 确定系统稳定的增益范围

- 观察主导极点的移动规律

## 七、系统要求

### 7.1 设备要求

- 浏览器: Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+

- 网络: 稳定的互联网连接

- 屏幕分辨率: 建议 1366×768 及以上

### 7.2 网络要求

- 可访问校园网或互联网

- 建议带宽不低于2Mbps

## 八、技术支持

联系方式:

- 邮箱: pengfeiwei@nwpu.edu.cn

- 机构: 西北工业大学

- 负责人: 魏鹏飞

说明:

- 课程相关问题：请联系任课教师或助教

- 平台技术问题：请通过上述邮箱反馈

## 九、附录

### 9.1 平台特色功能

- 实时在线人数统计 - 页面顶部显示当前在线用户数

- 自动保存会话 - AI问答记录自动保存

- LaTeX公式支持 - 完美显示数学公式

- 响应式设计 - 适配不同屏幕尺寸

### 9.2 更新说明

- 版本: v1.1.0

- 更新日期: 2025年10月19日

- 主要更新: 新增实时在线人数统计功能